# Отчет по лабораторной работе № 3

# Защита инфраструктуры коммутации

Работу выполнил Сат Айрат, гр. 932323

# 1 Построение топологии

Построить модель компьютерной сети со следующей топологией:

Рисунок 1 — Исходная схема топологии

В лаборатории серверы работают под Ubuntu, рабочие станции — под Windows. В реализованной схеме соединение с R4 выполнено через Gi0/1 на маршрутизаторе и Gi0/1 на SW4-1; Printer 2 подключен к Gi0/3 коммутатора SW4-2. Узел Kali для проверки атаки подключается к Gi0/0 коммутатора SW4-1.

# 2 Настройка виртуальных локальных сетей

Настроить виртуальные локальные сети согласно следующей легенде:

| VLAN | Назначение | IP-адреса узлов |
| --- | --- | --- |
| 10 | АС Инфраструктура | Шлюз: 10.194.4.1 Server 1: 10.194.4.11; Server 2: 10.194.4.12 |
| 20 | АС Филиал | Шлюз: 10.194.4.65 Рабочая станция: 10.194.4.66 |
| 30 | АС Клиент-Банк | Шлюз: 10.194.4.129 Рабочая станция: 10.194.4.130 |
| 40 | МФУ и принтеры | Шлюз: 10.194.4.193 Printer 1: 10.194.4.194; Printer 2: 10.194.4.195 |
| 700 | Отключенные порты | — |
| 701 | Native VLAN | — |

Таблица 1 — Легенда VLAN и IP-адресация

Для узлов VLAN 10, 20, 30 и 40 используется маска 255.255.255.192 (/26). VLAN 700 предназначен для неиспользуемых портов, VLAN 701 назначен native VLAN на штатных магистральных соединениях.

Для этого нужно выполнить следующие настройки на сетевых устройствах:

## 2.1 Создание VLAN на SW4-3

На SW4-3 протокол VTP переведен в режим transparent и созданы VLAN с идентификаторами 30, 40, 700 и 701.

SW4-3(config)#vtp mode transparent

SW4-3(config)#vlan 30

SW4-3(config-vlan)#name AS_Client_Bank

SW4-3(config)#vlan 40

SW4-3(config-vlan)#name AS_Service

SW4-3(config)#vlan 700

SW4-3(config-vlan)#name unused_ports

SW4-3(config)#vlan 701

SW4-3(config-vlan)#name native

## 2.2 Магистральные порты и порты доступа SW4-3

На SW4-3 порт Gi0/1 настроен как trunk, Gi0/2 относится к VLAN 30, Gi0/3 — к VLAN 40.

SW4-3(config)#int Gi0/1

SW4-3(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW4-3(config-if)#switchport mode trunk

SW4-3(config-if)#switchport nonegotiate

SW4-3(config-if)#switchport trunk native vlan 701

SW4-3(config)#int Gi0/2

SW4-3(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW4-3(config-if)#switchport mode access

SW4-3(config-if)#switchport nonegotiate

SW4-3(config-if)#switchport access vlan 30

SW4-3(config)#int Gi0/3

SW4-3(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW4-3(config-if)#switchport mode access

SW4-3(config-if)#switchport nonegotiate

SW4-3(config-if)#switchport access vlan 40

Рисунок 2 — Создание VLAN и настройка портов SW4-3

## 2.3 Неиспользуемые порты SW4-3

Неиспользуемые порты переведены в access VLAN 700, DTP отключен, порты административно выключены.

SW4-3(config)#int Gi0/0

SW4-3(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW4-3(config-if)#switchport mode access

SW4-3(config-if)#switchport nonegotiate

SW4-3(config-if)#switchport access vlan 700

SW4-3(config-if)#shutdown

SW4-3(config)#int range Gi1/0-3

SW4-3(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW4-3(config-if)#switchport mode access

SW4-3(config-if)#switchport nonegotiate

SW4-3(config-if)#switchport access vlan 700

SW4-3(config-if)#shutdown

Рисунок 3 — Выключение неиспользуемых портов и сохранение конфигурации SW4-3

## 2.4 Настройка SW4-2

На SW4-2 созданы VLAN 20, 40, 700 и 701. Порт Gi0/1 используется как магистральный, Gi0/2 относится к VLAN 20, Gi0/3 — к VLAN 40.

SW4-2(config)#vtp mode transparent

SW4-2(config)#vlan 20

SW4-2(config-vlan)#name AS_Filial_Office

SW4-2(config)#vlan 40

SW4-2(config-vlan)#name AS_Service

SW4-2(config)#vlan 700

SW4-2(config-vlan)#name unused_ports

SW4-2(config)#vlan 701

SW4-2(config-vlan)#name native

SW4-2(config)#int Gi0/1

SW4-2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW4-2(config-if)#switchport mode trunk

SW4-2(config-if)#switchport nonegotiate

SW4-2(config-if)#switchport trunk native vlan 701

SW4-2(config)#int Gi0/2

SW4-2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW4-2(config-if)#switchport mode access

SW4-2(config-if)#switchport nonegotiate

SW4-2(config-if)#switchport access vlan 20

SW4-2(config)#int Gi0/3

SW4-2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW4-2(config-if)#switchport mode access

SW4-2(config-if)#switchport nonegotiate

SW4-2(config-if)#switchport access vlan 40

Рисунок 4 — Создание VLAN и настройка портов SW4-2

Неиспользуемые порты SW4-2 переведены в access VLAN 700 и выключены.

SW4-2(config)#int Gi0/0

SW4-2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW4-2(config-if)#switchport mode access

SW4-2(config-if)#switchport nonegotiate

SW4-2(config-if)#switchport access vlan 700

SW4-2(config-if)#shutdown

SW4-2(config)#int range Gi1/0-3

SW4-2(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW4-2(config-if)#switchport mode access

SW4-2(config-if)#switchport nonegotiate

SW4-2(config-if)#switchport access vlan 700

SW4-2(config-if)#shutdown

Рисунок 5 — Выключение неиспользуемых портов и сохранение конфигурации SW4-2

## 2.5 Настройка SW4-1

На SW4-1 настроены магистральные соединения с SW4-2, SW4-3 и R4, а также порты доступа Gi1/0 и Gi1/1 для серверов VLAN 10.

SW4-1(config)#vtp mode transparent

SW4-1(config)#vlan 10

SW4-1(config-vlan)#name AS_Servers

SW4-1(config)#vlan 20

SW4-1(config-vlan)#name AS_Filial_Office

SW4-1(config)#vlan 30

SW4-1(config-vlan)#name AS_Client_Bank

SW4-1(config)#vlan 40

SW4-1(config-vlan)#name AS_Service

SW4-1(config)#vlan 700

SW4-1(config-vlan)#name unused_ports

SW4-1(config)#vlan 701

SW4-1(config-vlan)#name native

SW4-1(config)#int Gi0/1

SW4-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW4-1(config-if)#switchport mode trunk

SW4-1(config-if)#switchport nonegotiate

SW4-1(config-if)#switchport trunk native vlan 701

SW4-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40

SW4-1(config)#int Gi0/2

SW4-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW4-1(config-if)#switchport mode trunk

SW4-1(config-if)#switchport nonegotiate

SW4-1(config-if)#switchport trunk native vlan 701

SW4-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40

SW4-1(config)#int Gi0/3

SW4-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW4-1(config-if)#switchport mode trunk

SW4-1(config-if)#switchport nonegotiate

SW4-1(config-if)#switchport trunk native vlan 701

SW4-1(config-if)#switchport trunk allowed vlan 10,20,30,40

Рисунок 6 — Создание VLAN и настройка магистральных и серверных портов SW4-1

Порты Gi1/0 и Gi1/1 включены в серверный VLAN 10.

SW4-1(config)#int Gi1/0

SW4-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW4-1(config-if)#switchport mode access

SW4-1(config-if)#switchport nonegotiate

SW4-1(config-if)#switchport access vlan 10

SW4-1(config)#int Gi1/1

SW4-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW4-1(config-if)#switchport mode access

SW4-1(config-if)#switchport nonegotiate

SW4-1(config-if)#switchport access vlan 10

Рисунок 7 — Изоляция неиспользуемых портов и сохранение конфигурации SW4-1

Результат настройки проверен командами show vlan brief, show cdp neighbors и show interfaces trunk.

Рисунок 8 — Проверка созданных VLAN и соседей CDP на этапе настройки SW4-1

Рисунок 9 — Штатные trunk-порты SW4-1 с native VLAN 701

## 2.6 Маршрутизация между VLAN на R4

Маршрутизация между VLAN настроена с помощью субинтерфейсов Gi0/1.2, Gi0/1.3, Gi0/1.4 и Gi0/1.5. Каждому субинтерфейсу назначен соответствующий тег 802.1Q и адрес шлюза.

R4(config)#int Gi0/1

R4(config-if)#no shutdown

R4(config-if)#no ip address

R4(config)#int Gi0/1.2

R4(config-if)#encapsulation dot1q 10

R4(config-if)#ip address 10.194.4.1 255.255.255.192

R4(config)#int Gi0/1.3

R4(config-if)#encapsulation dot1q 20

R4(config-if)#ip address 10.194.4.65 255.255.255.192

R4(config)#int Gi0/1.4

R4(config-if)#encapsulation dot1q 30

R4(config-if)#ip address 10.194.4.129 255.255.255.192

R4(config)#int Gi0/1.5

R4(config-if)#encapsulation dot1q 40

R4(config-if)#ip address 10.194.4.193 255.255.255.192

После настройки проверены состояние субинтерфейсов и подключенные маршруты.

Рисунок 10 — Субинтерфейсы R4 и их IP-адреса в состоянии up/up

Рисунок 11 — Подключенные маршруты четырех VLAN на R4

# 3 Проверка доступности серверов и тегов VLAN

Проверена доступность серверов из рабочих станций командой ping и открытием веб-страницы по IP-адресу. Для анализа тегирования выполнен захват трафика на SW4-1 Gi0/1 с помощью Wireshark.

## 3.1 Проверка связи с рабочих станций

С рабочей станции AS Bank Client проверена доступность шлюза 10.194.4.129 и серверов 10.194.4.11 и 10.194.4.12. Во всех трех проверках получены ответы без потерь.

Рисунок 12 — Проверка шлюза и обоих серверов с AS Bank Client

С рабочей станции AS Filial Office проверена доступность шлюза 10.194.4.65 и тех же серверов. Потерь пакетов нет.

Рисунок 13 — Проверка шлюза и обоих серверов с AS Filial Office

## 3.2 Проверка веб-сервера

В браузере по адресу http://10.194.4.12/ открыта стартовая страница Apache2 Ubuntu Default Page.

Рисунок 14 — Открытие веб-страницы сервера 10.194.4.12

## 3.3 Проверка тегов VLAN

При захвате на магистрали SW4-1 Gi0/1 видны кадры с метками VLAN 30 и VLAN 20 со стороны рабочих станций и VLAN 10 со стороны серверной сети. На снимках выбран ICMP Echo request и раскрыто поле VLAN ID.

Рисунок 15 — ICMP Echo request от AS Bank Client к серверу с меткой VLAN 30

Рисунок 16 — ICMP Echo request от AS Filial Office к серверу с меткой VLAN 20

Рисунок 17 — ICMP-трафик к серверу на магистрали с меткой VLAN 10

# 4 Атака VLAN hopping через DTP

Проверка выполнена с узла Kali Linux с помощью Yersinia. Атака использует согласование trunk по DTP на порту, подключенном к узлу злоумышленника.

## 4.1 Подготовка порта SW4-1 Gi0/0

Для демонстрации уязвимости порт Gi0/0 временно переведен из статического access в dynamic desirable и включен. Параметры штатных trunk-портов Gi0/1–Gi0/3 не изменялись.

SW4-1#configure terminal

SW4-1(config)#interface Gi0/0

SW4-1(config-if)#no switchport nonegotiate

SW4-1(config-if)#switchport trunk encapsulation dot1q

SW4-1(config-if)#switchport access vlan 700

SW4-1(config-if)#switchport mode dynamic desirable

SW4-1(config-if)#no shutdown

SW4-1(config-if)#end

## 4.2 Подключение узла Kali Linux

Интерфейс eth0 узла Kali подключен непосредственно к Gi0/0 коммутатора SW4-1. Второй интерфейс eth1 использован для установки Yersinia через NAT; тестовый трафик передается через eth0.

Рисунок 18 — Подключение интерфейсов узла злоумышленника

## 4.3 Запуск Yersinia и проверка trunk

В терминале Kali запущена атака DTP enabling trunking. Использован терминальный режим Yersinia, поскольку установленная сборка не поддерживает графический режим GTK.

sudo yersinia dtp -attack 1 -interface eth0

Рисунок 19 — Запуск DTP enabling trunking в Yersinia

После запуска Yersinia проверено состояние Gi0/0 на SW4-1. Административный режим — dynamic desirable, рабочий режим — trunk. VLAN 10 разрешен и находится в состоянии forwarding.

SW4-1#show interfaces Gi0/0 switchport

SW4-1#show interfaces trunk

Рисунок 20 — Gi0/0 перешел в рабочий режим trunk

Рисунок 21 — VLAN 10 разрешен на Gi0/0 и передается через trunk

В Wireshark на SW4-1 Gi0/0 зафиксированы кадры DTP. Для просмотра использован фильтр dtp.

Рисунок 22 — Захват обмена DTP на порту Gi0/0

## 4.4 Доступ Kali к серверу в VLAN 10

Во втором терминале Kali создан интерфейс eth0.10 для кадров с меткой VLAN 10 и назначен адрес 10.194.4.13/26. В команде ping явно указан этот интерфейс.

sudo ip link add link eth0 name eth0.10 type vlan id 10

sudo ip addr add 10.194.4.13/26 dev eth0.10

sudo ip link set eth0.10 up

ping -I eth0.10 -c 4 10.194.4.11

Рисунок 23 — Настройка eth0.10 и успешный ping сервера с Kali

Получены четыре ответа из четырех, потерь нет. В Wireshark применен фильтр icmp && vlan.id == 10 && ip.addr == 10.194.4.13. Видны запросы и ответы между Kali и сервером с меткой VLAN 10.

Рисунок 24 — ICMP-обмен Kali с сервером и метка VLAN 10

## 4.5 Защита от согласования trunk и повторная проверка

На SW4-1 порт Gi0/0 возвращен в статический режим access, назначен VLAN 700 и отключен DTP. Во время проверки защиты порт оставался включенным.

SW4-1#configure terminal

SW4-1(config)#interface Gi0/0

SW4-1(config-if)#switchport mode access

SW4-1(config-if)#switchport access vlan 700

SW4-1(config-if)#switchport nonegotiate

SW4-1(config-if)#no shutdown

SW4-1(config-if)#end

SW4-1#show interfaces Gi0/0 switchport

Рисунок 25 — После защиты Gi0/0 работает в static access и согласование trunk отключено

С Kali повторена та же команда ping через eth0.10 с тем же IP-адресом. Ответов нет: четыре пакета отправлено, ноль получено, потери составляют 100%.

ping -I eth0.10 -c 4 10.194.4.11

Рисунок 26 — Доступ Kali к VLAN 10 после включения защиты отсутствует

С обычной Windows-станции сервер 10.194.4.11 продолжает отвечать: четыре ответа из четырех, потерь нет.

Рисунок 27 — Сохранение связи обычной рабочей станции с сервером после включения защиты

В выполненном опыте согласование trunk по DTP позволило узлу Kali получить доступ к VLAN 10. После возврата порта в статический access VLAN 700 доступ Kali к серверу прекратился, а связь штатной рабочей станции с сервером сохранилась.